儿童玩具左轮手枪设计挑战赛题目

题目已给出左轮手枪玩具部分零件，也给出了4个零件图纸需要你进行建模，除此之外，还给出了击铁零件毛坯，你需要根据它的使用功能进行设计更改，使它符合装配和使用功能。

你需要添加一个弹簧零件，弹簧零件装配在top lug x零件中，与钢球零件（detent x）一起用来锁定轮缸体（cylinder x）位置的，同时又能让轮缸体进行转动。

完成任务：

1、对玩具手枪的4个给定零件图纸进行精确建模，其中右把手零件（grip right）与左把手零件（grip left）一致；

2、设计击铁（hammer）毛坯零件，让它满足设计要求；

3、添加一个弹簧零件，对这个玩具手枪进行整体装配；

4、在A4图纸上创建击铁（hammer）零件工程图，

5、自己设计一颗子弹，创建手枪射击时原理动画，AVI格式，时长不超过30秒；

6、创建玩具手枪整体装配图，列出BOM表。