第二届全国技能大赛

汽车技术项目样题

MODULE D – ELECTRICAL

模块D — 电气构建

选手编号：             .

命题：专家组

Competitor instructions 选手试题

模块D — 电气构建

车型：大众迈腾B8

时间：90分钟

任务说明：

- 完成专业英语翻译。

- 利用提供的设备、零部件及资料，根据报告单要求搭接、构建电路，实现要求的功能。

- 每个功能必须完全正确才能得分，功能不可多余或减少。

- 根据要求选择合适的电路保护及其他元器件。

- 操作过程发现零部件故障应汇报并排除。

- 搭接完毕后，给裁判展示功能结果，选手和裁判员同时签字确认。

- 因选手操作不当导致电路损坏等情况而耽误的时间由选手承担，不停时、不补时。

Competitor REPORT SHEET选手报告单

模块D — 电气构建

1.搭接转向灯电路

根据车辆电路图搭接电路，实现转向灯和危险警告灯全部功能，包含仪表显示。

| 功能 | 左右转向灯功能 | 危险警告灯功能 | 转向信号仪表显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否实现 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |
| 第二次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |
| 第三次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |

选手签字：

裁判签字：

2.搭建高位制动灯电路

利用电源、制动灯开关、保险丝、高位制动灯、电阻及导线（不可使用K9），搭建高位制动灯电路，灯泡电流控制在40-50mA。

| 功能 | 开关控制制动灯亮灭 | 灯泡电流40-50mA |
| --- | --- | --- |
| 是否实现 | 是( ) 否( ) | 实测值： |
| 第二次 | 是( ) 否( ) | 实测值： |
| 第三次 | 是( ) 否( ) | 实测值： |

选手签字：

裁判签字：

3.搭建混合灯光电路

利用电源、灯光开关、1只保险丝、继电器、前转向灯、前大灯以及导线等（不可使用K9），搭建混合灯光电路。要求：1）灯光开关从关闭转至小灯位置时两个前转向灯点亮，转向灯实际功率设定为额定电压下功率的四分之一；2）灯光开关转至大灯位置时，一个转向灯正常点亮而另一个熄灭，同时两个大灯正常点亮；3）保险丝选择最接近电路最大电流3倍的容量值。

| 功能 | 开关至小灯位置时，两个前转向灯降低功率点亮 | 开关至大灯位置时，一个转向和两个大灯正常点亮 | 保险丝容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否实现 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |  |
| 第二次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |  |
| 第三次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |  |

选手签字：

裁判签字：

4.构建后视镜控制电路

利用可用元器件构建电路，实现后视镜操作的新功能：1）后视镜位置选择开关置于左侧时右侧后视镜动作；2）上下调整时，右侧后视镜对应右下和左上运动；3）左右调整时，右侧后视镜也是对应左下和右上运动。

| 功能 | 开关置左时右侧动作 | 上调：向右下动作 下调：向左上动作 | 左调：向左下动作 右调：向右上动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否实现 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |
| 第二次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |
| 第三次 | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） | 是（ ） 否（ ） |

选手签字：

裁判签字：

5.构建电机正反转电路

利用电源、转向灯开关、保险丝、2个继电器、副驾驶侧车窗电机以及连接导线（不可使用K9）构建电路，实现转向灯开关左右切换控制电机正反转。

| 功能 | 转向灯开关左右切换控制电机正反转 |
| --- | --- |
| 是否实现 | 是（ ） 否（ ） |
| 第二次 | 是（ ） 否（ ） |
| 第三次 | 是（ ） 否（ ） |

选手签字：

裁判签字：

6.构建灯光自动变换电路

利用电源、灯光开关、控制模块、保险丝、继电器、大灯以及连接导线等构建电路。实现灯光开关关闭时大灯不亮，灯光开关至小灯位置时。。。。。

| 功能 |  |
| --- | --- |
| 是否实现 | 是（ ） 否（ ） |
| 第二次 | 是（ ） 否（ ） |
| 第三次 | 是（ ） 否（ ） |
| 第四次 | 是（ ） 否（ ） |

选手签字：

裁判签字：

日       期：                   年      月      日