第二届全国技能大赛

汽车技术项目样题

MODULE H – ENGINE MEASUREMENT

模块H — 发动机测量

选手编号：             .

试卷命题：专家组

Competitor instructions 选手试题

模块H—发动机测量

车型：长安JL473发动机

时间：90分钟

任务说明：

- 完成专业英语翻译。

- 根据测量需要拆解发动机，目视检查零部件，发现故障汇报并记录。

- 完成报告单上的测量。

- 判断零部件的可用性。

- 组装发动机至拆装前状态。

- 根据行业标准完成所有工作。

- 测量时，正常打扭矩和转角。

- 装配时，扭矩和转角打到规定值一半。

Competitor REPORT SHEET 选手报告单

一、故障记录

| 序号 | 故障记录 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

二、发动机测量记录

| - 气缸盖 |  |
| --- | --- |
| 气缸盖平面度 | 标准值： |
|  | 测量值-： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |

| - 气门组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 气门杆长度 | 第 n缸进气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
|  | 第 n缸排气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
| 气门杆直径 | 第 n缸进气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
|  | 第 n缸排气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
| 气门导管直径 | 第 n缸进气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 气门杆和导管间隙标准值： |
|  |  | 计算值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
|  | 第 n缸排气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 气门杆和导管间隙标准值： |
|  |  | 计算值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
| 气门座宽度 | 第 n缸进气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
|  | 第 n缸排气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
| 气门弹簧高度 | 第 n缸进气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |
|  | 第 n缸排气x号 | 标准值： |
|  |  | 测量值： |
|  |  | 可用性 YES □ NO □ |

| - 气缸体 |  |
| --- | --- |
| 气缸内径 （第n缸） | 标准值： |
|  | 测量值：上纵（ ）、上横（ ） 中纵（ ）、中横（ ） 下纵（ ）、下横（ ） |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 气缸内径 （第n缸） | 测量值：上纵（ ）、上横（ ） 中纵（ ）、中横（ ） 下纵（ ）、下横（ ） |
|  | 可用性 YES □ NO □ |

| - 活塞 |  |
| --- | --- |
| 活塞环端隙 （第 n缸第一道环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 活塞环端隙 （第 n缸第二道环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 活塞环端隙 （第 n缸 油环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 活塞环边隙 （第 n缸第一道环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 活塞环边隙 （第 n缸第二道环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 活塞环边隙 （第 n缸 油环） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |

| - 曲轴 |  |
| --- | --- |
| 曲轴轴向间隙 | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 曲轴跳动 | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 主轴颈直径（第n道） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 主轴颈轴承间隙（第n道） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |
| 连杆轴承间隙（第n缸） | 标准值： |
|  | 测量值： |
|  | 可用性 YES □ NO □ |

说明：表格供参考，根据比赛具体机型确定测量要求。

裁判签字：

日       期：                  年     月     日